	[image: image1.png]1 PRC KA4




	[image: image2.png]



	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» города Реутов Московской области
143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11
Электронная почта: info@ddt-reutov.ru
Телефон: 8 (495) 528-55-62.
Сайты: http://www.ddt-reutov.ru, http://prokach2019.ddt-reutov.ru



PROка4 / week.2 / day.2

Знакомство с микроконтроллером NodeMCU. Настройка ультразвукового дальномера.
Характеристики ультразвукового дальномера HC-SR04
Ультразвуковой дальномер рассчитан на определение расстояния до объектов в радиусе четырёх метров.
Работа модуля основана на принципе эхолокации. Модуль посылает ультразвуковой сигнал и принимает его отражение от объекта. Измерив время между отправкой и получением импульса, не сложно вычислить расстояние до препятствия.
[image: image3.jpg]



Подключение HC-SR04 к NodeMCU
[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]



[image: image7.jpg]v 'S’ 9
s~
£
» >
Vi
v
iy
4
“‘.‘ /4
©
iy
/ 7
- ‘
%
' Lo
& A
’ 2
& ;

i

e

.

LS

< G OGS S «
2y 8
an”




Скетч для получения данных от дальномера через web-интерфейс
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
const int trigPin = 2;  //D4
const int echoPin = 0;  //D3
long duration; // время распространения звуковой волны от излучателя T до приемника R
int distance; // расстояние до предмета
// Параметри WiFi сети
const char* ssid = "botnetcam";
const char* password = "12345678990";
ESP8266WebServer server(80);   // инициализируем web- сервер на 80-ом порту (http port)
String page = "";
void setup(void) {
  // Формируем html код кнопки 
  page = "<a href=\"GO\"><button>GET DISTANCE</button></a></br>";
  pinMode(trigPin, OUTPUT); // Инициализация пина D4
  pinMode(echoPin, INPUT); // Инициализация пина D3
  delay(1000); //ждем 2 секунды
  WiFi.begin(ssid, password); // Соединяемся с WiFi роутером
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
    delay(500);   // Ждем соединения с WiFi роутером 0.5 секунды
  }
  server.on("/", [](){
    server.send(200, "text/html", page);
  });
  server.on("/GO", [](){
    digitalWrite(trigPin, LOW); // Обнуляем излучатель Trig-pin
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(trigPin, HIGH); // Инициируем распространение звуковой волны излучателем 
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    duration = pulseIn(echoPin, HIGH); // Вычисление времени распространения звуковой волны от излучателя к приемнику в микросекундах
    distance= duration*0.034/2; // Вычисляем расстояние до объекта
    server.send(200, "text/html", page+"distance: "+distance+" santimetrov");
  });
   server.begin();
}
void loop(void){
server.handleClient();
}
Скриншот web-интерфейса
[image: image8.png]192.168.1.181/GO - Google Chrome

@ 192.168.1.181/GO

& C @ He3awwueno | 192.168.1.181/G0 a % @

i Mpunoxewns W L MepeveHbyve... @ MWrpanaUnity.. @ GO @ Hosassknagka

GET DISTANCE

distance: 245 santimetrov

=
- L proka4_radar.ino ~ & |MG_201906...jpg  ~ & |MG_201906...jpg  ~ & |MG_201906...jpg  ~ & |MG_201906...jpg  ~ MokasatbBce X




Исходный код скетча находится по адресу:
http://dev.izobretarium.ru/docs/nodemcu/proka4_radar/proka4_radar.ino


