	[image: image1.png]1 PRC KA4




	[image: image2.png]



	Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» города Реутов Московской области
143966, Московская область, г. Реутов, ул. Строителей, д.11
Электронная почта: info@ddt-reutov.ru
Телефон: 8 (495) 528-55-62.
Сайты: http://www.ddt-reutov.ru, http://prokach2019.ddt-reutov.ru



PROка4 / week.2 / day.3

Знакомство с микроконтроллером NodeMCU. Настройка сервопривода.
Характеристики микросервопривода FS90
	[image: image3.jpg]



	· Диапазон вращения: 180°
· Напряжение питания: 4,8–6 В
· Крутящий момент: 1,3 кг·см при 4,8 В
· Скорость вращения: 60° за 0,12 сек при 4,8 В
· Потребляемый ток: 200 мА (макс. 500 мА)
· Внутренний интерфейс: аналоговый
· Материал шестерней: нейлон
· Материал корпуса: пластик
· Габариты: 23,2×12,5×22 мм
· Вес: 9 г


Схема подключения микросервопривода FS90 к микроконтроллеру NodeMCU
[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]'& -

¥ -f‘ WI !J iJ L'J.Jl





Исходный код скетча для поворота вала сервопривода
#include <Servo.h>
Servo servo;
void setup() {
servo.attach(14); //D5 
}
void loop() {
servo.write(0); //ставим вал под 0 градусов
delay(2000); //ждем 2 секунды
servo.write(90); //ставим вал под 90 градусов
delay(2000); //ждем 2 секунды
servo.write(180); //ставим вал под 180 градусов
delay(2000); //ждем 2 секунды
}
Ссылка для скачивания: http://dev.izobretarium.ru/docs/nodemcu/servo_simple/
Исходный код скетча для управления сервоприводом через web-интерфейс
#include <Servo.h>
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <ESP8266WebServer.h>
Servo servo;
const char* ssid = "botnetcam";
const char* password = "12345678990";
ESP8266WebServer server(80); 
String page = "";
void setup(void) {
page = "<center><a href=\"GO?alfa=0\"><button>0</button></a><a href=\"GO?alfa=5\"><button>5</button></a><a href=\"GO?alfa=15\"><button>15</button></a><a href=\"GO?alfa=45\"><button>45</button></a><a href=\"GO?alfa=90\"><button>90</button></a><a href=\"GO?alfa=180\"><button>180</button></a></center>";
servo.attach(14); //D5 
servo.write(0); //ставим вал под 0 градусов
delay(2000); //ждем 2 секунды
WiFi.begin(ssid, password); 
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
   delay(500);
 }
  server.on("/", [](){
    server.send(200, "text/html", page);
  });
  server.on("/GO", [](){
  // usage: http://ip/GO?alfa=10
  String sval = server.arg("alfa");
  int intalfa = sval.toInt();
  servo.write(intalfa); //ставим вал под угол intalfa переданный get запросом
  delay(1000); //ждем 1 секунду
  server.send(200, "text/html", page+"alfa: "+intalfa);
  });
   server.begin();
}
void loop(void){
server.handleClient();
}

Ссылка на исходный код: http://dev.izobretarium.ru/docs/nodemcu/servo_wifi_angle/
